３　かく各せい製ひん品のぞう造こう工てい程

３.1　せいざい製材

せいざい製材のは、せいざい製材こうじょう工場のきぼ規模やしよう使用するまるた丸太のしゅるい種類、せいさん生産するせいざい製材ひん品のしゅるい種類によっておお大きくこと異なりますが、いっぱんてき一般的にはいか以下のようなこうてい工程でおこな行われています。

（１）はくひ皮

はくとはまるた丸太からじゅ樹ひ皮をと取りのぞ除くことをいいます。①じゅ樹ひ皮やじゅ樹ひ皮につ付いているど土しゃ砂などによってのこ鋸ば刃がいた傷むのをふせ防ぐ、②き木ど取りをやりやす易くする、③ざん残ざい材からチップをせいさん生産するばあい場合にじゅひ樹皮がま混ざらないようにするためにおこな行うものです。はくひ皮には、バーカ（barker）とばれるき機かい械をしよう使用します。

（２）き木ど取り

まるた丸太のどのから、どのようなせいざい製材ひん品をひ挽くかをけってい決定すること、またそのけってい決定に従ってざい材を挽くことを「き木ど取り」といいます。

き木ど取りによってせいざい製材ひん品のぶ歩どま止り（しよう使用したまるた丸太のざい材せき積にたい対するせいさん生産されたせいざい製材ひん品のざい材せき積のわりあい割合のこと）やがおお大きくか変わることから、もっと最もじゅうよう重要なさぎょう作業のひと一つです。

き木ど取りは、まるた丸太のけい径やひんしつ品質、ようきゅう要求されるせいざい製材ひん品のすんぽう寸法やひんしつ品質をこうりょ考慮しておこな行います。そのほうほう方法は、せいざい製材するじゅしゅ樹種やちいき地域によってもこと異なります。

（３）せいざい製材

せいざい製材こうてい工程のなこうてい工程のことです。まるた丸太をフリッチなどのはんせいひん半製品（しかけ仕掛ざい材）にくことを「おお大わ割り」といい、そのしかけ仕掛ざい材をさらにちい小さなしかけ仕掛ざい材もしくはせいひん製品にひ挽くことを「ちゅうわ中割り」、ちゅう中わ割りしたしかけ仕掛ざい材をせいひん製品にひ挽くことを「こ小わ割り」とよ呼びます。ただし、じつ実さい際のげんば現場では、おお大わ割り・ちゅうわ中割り・こ小わ割りはめいかく明確にくべつ区別されていないことがおお多く、いずれのさぎょう作業も、じどうそう自動送ざい材しゃつき車付おび帯のこばん盤、だい台しゃ車しき式ツインおび帯のこばん盤、だい台しゃ車しき式ツインまる丸のこばん盤などのきかい機械でおこな行われます。

また、つ付きいた板（まるた丸太のがわ側のまる丸みがのこ残ったじょう状たい態のいた板のこと）のみをしょ処り理することを「みみ耳すり」、せい製ひん品のなが長さぎ決めをすることを「よこ横ぎ切り」といい、これらもせいざい製材こうてい工程にふく含まれます。みみ耳すりにはエジャ（edger）、ぎ切りにはトリマ(trimmer)やクロスカットソー(cross cut-off saw)などのをつか使います。

（４）かんそう乾燥

がんすいりつ含水率のい木ざい材はじかん時間がたつとかんそう乾燥しゅうしゅく収縮するため、しよう使用かんきょう環境にてき適したがんすいりつ含水率になるように、あらかじめすい水ぶん分をじょきょ除去するのがかんそう乾燥こうてい工程です。

かんそう乾燥には、かんそう乾燥とじんこう人工かんそう乾燥の2つのほうほう方法があります。

-てんねん天然かんそう乾燥

てんねん天然かんそう乾燥は、にもく木ざい材をさん桟づ積みし、たいようねつ太陽熱やかぜ風などをりよう利用してかんそう乾燥するほうほう方法です。かぜ風とお通しがよく、みず水はけのよいばしょ場所に、おも主なかざ風む向きとちょっかく直角ほうこう方向になるようにさん桟づ積みをおこな行います。また、ちょくしゃ直射にっこう日光やあめつゆ雨露などがあ当たらないように、かなら必ずや屋ね根がけをおこな行います。

かんそう乾燥にかかるにっすう日数がなが長くなることから、わ割れやすいざい材やカビやすいざい材、くさ腐りやすいざい材などにはふむ不向きなほうほう方法です。

-じんこう人工かんそう乾燥

じんこう人工かんそう乾燥は、ざい材かんそう乾燥き機をつか使って、かんそう乾燥き機のなか中のおんど温度、しつど湿度、あつりょく圧力などをコントロールしながら木ざい材をかんそう乾燥するほうほう方法です。かんそう乾燥ほうほう方法やかんそう乾燥じょうけん条件、しあ仕上がりのがんすいりつ含水率は、ざい材しゅ種やようと用途によってさまざまにせんたく選択・せってい設定されます。

じんこう人工かんそう乾燥にされるかんそう乾燥き機は、じょうきしき蒸気式、じょしつしき除湿式、じょうき蒸気かねつ加熱・こうしゅうは高周波ふくごうしき複合式、じょうき蒸気かねつ加熱・げんあつしき減圧式など、さまざまなしく仕組みのものがもち用いられていますが、じょうきしき蒸気式とよ呼ばれるかんそう乾燥き機がもっと最もいっぱんてき一般的です。

（５）・けっそく結束・しゅっか出荷

せいざい製材ひん品をやとうきゅう等級、ようと用途によってし仕わ分けするこうてい工程を「せんべつ選別」といいます。また、おな同じすんぽう寸法・とうきゅう等級のせいざいひん製材品をテープなどでひと一つにこんぽう梱包することを「けっそく結束」といいます。これらのさぎょう作業には、じどう自動せんべつき選別機やけっそく結束き機といったきかい機械がつか使われます。

せんべつ選別・したせいざい製材品は、みず水によるぬ濡れやよご汚れ、きず傷からほご保護するためにビニールなどでほうそう包装してからしゅっか出荷します。

３.2　しゅうせい集成ざい材

JASにされているしゅうせい集成ざい材には、2.2で説明したとおり「こうぞうよう構造用しゅうせい集成ざい材」「けしょう化粧ばりこうぞうよう構造用しゅうせい集成ばしら柱」「ぞうさくよう造作用しゅうせい集成ざい材」「けしょう化粧ばりぞうさくよう造作用しゅうせい集成ざい材」の４しゅるい種類があります。

しゅるい種類によってこうてい工程はこと異なりますが、このテキストではおも主にこうぞうよう構造用しゅうせい集成ざい材のせいぞう製造こうてい工程をせつめい説明します。

（１）げん原ざい材りょう料

しゅうせい集成ざい材のざい材りょう料となるひ挽きいた板のことを「ラミナ（laminar）」といいます。

にほん日本でられるしゅうせい集成ざい材のうちやく約はん半ぶん分は、かいがい海外（おも主にヨーロッパ）からしたラミナをつか使ってせいさん生産されています。また、まるた丸太をこうにゅう購入し、みずか自らせいぞう製造したラミナをつか使ってしゅうせい集成ざい材をせいぞう製造しているしゅうせい集成ざい材こうじょう工場もあります。

（２）けんさ検査・よび予備せっさく切削

しゅうせい集成ざい材には、ぶん分にかんそう乾燥されたラミナ（がんすいりつ含水率１５％）をつか使うひつよう必要があるため、マイクロは波すい水ぶん分けい計をもち用いてラミナのがんすいりつ含水率をそくてい測定します。がんすいりつ含水率のきじゅん基準をみ満たすラミナは、モルダ（moulder）をってすんぽう寸法をととの整えます。

（３）とうきゅう等級くぶん区分

ラミナは、もくし目視またはきかい機械によりそのひんしつ品質ごとにし仕わ分けを行います。これを「とうきゅう等級く区ぶん分（グレーディング）」といい、いっぱんてき一般的には、グレーディングマシン(stress grading machine)をいてそくてい測定したラミナのヤングけいすう係数をもとにとうきゅう等級く区ぶん分をおこな行います。

（４）ラミナのたてつ継ぎ・はば幅はぎ

ラミナにきなふし節やきず傷などのけってん欠点がふく含まれているばあい場合は、そのぶ部ぶん分をと取りのぞ除きます。みじか短くなったラミナは、なが長さほうこう方向にせっちゃく接着し、しゅうせい集成ざい材のげん原ざい材りょう料としてつか使えるようにしょてい所定のなが長さのラミナにちょうせい調整します。これを「たてつ継ぎ」といい、しゅうせい集成ざい材のせいぞう製造では、おも主にフィンガジョイント(finger joint)というがもち用いられています。

また、せいぞう製造するしゅうせい集成ざい材せいひん製品のざい材はば幅にくら比べてラミナのざい材はば幅がた足りないばあい場合には、はば幅ほうこう方向にラミナをせっちゃく接着します。これを「はば幅はぎ」といいます。

（５）しく仕組み

ひんしつ品質ごとにわ分けしたラミナを、ひつよう必要なきょうど強度がかくほ確保されるようにく組みあ合わせることを「しく仕組み」といいます。このとき、フィンガジョイントをおこな行ったラミナがとな隣りあ合わせになるばあい場合は、そのつ継ぎめ目のかんかく間隔が１５ｃｍいじょう以上になるようにく組みあ合わせるひつよう必要があります。

おな同じひんしつ品質・じゅしゅ樹種のラミナをく組みあ合わせてせいぞう製造するしゅうせい集成ざい材のことを「どういつ同一とうきゅう等級こうせい構成しゅうせい集成ざい材」、こと異なるひんしつ品質のラミナをく組みあ合わせてせいぞう製造するしゅうせい集成ざい材のことを「い異とうきゅう等級こうせい構成しゅうせい集成ざい材」といいます。い異とうきゅう等級こうせい構成しゅうせい集成ざい材は、はり梁やけた桁などたか高いま曲げせいのう性能をひつよう必要とするぶ部ぶん分にもち用いられることがおお多く、ヤングけいすう係数がたか高いラミナをそとがわ外側に、ひく低いラミナをうちがわ内側にしてく組みあ合わせます。

（６）せっちゃく接着・

ラミナのひょうめん表面にせっちゃく接着ざい剤をとふ塗布したあと後、すうまい数枚いじょう以上のラミナをかさ重ねあ合わせ、あつりょく圧力をかけてせっちゃく接着します。これを「せきそう積層せっちゃく接着」といいます。

つか使われるざい剤はしゅうせい集成ざい材のしよう使用かんきょう環境によってこと異なりますが、おも主にレゾルシノールじゅし樹脂せっちゃく接着ざい剤やすいせい水性こう高ぶん分し子イソシアネートけい系じゅし樹脂せっちゃく接着ざい剤などがつか使われます。

（７）しあ仕上げ・けんさ検査

せっちゃく接着がしたしゅうせい集成ざい材のすべ全てのめん面（４）をプレーナー(planer)にかけ、をととの整えます。もくし目視でがいかん外観をけんさ検査し、ふしあな節穴があるばあい場合はごうせい合成じゅし樹脂などをつか使ってそのあな穴をう埋めます。

3.3 ごうはん合板・ＬＶＬ

ごうはん合板とLVLは、それぞれこと異なるせいぞう製造こうてい工程がありますが、たんぱん単板をせきそう積層せっちゃく接着するというてん点でに似ていることから、ほん本テキストではおも主にごうはん合板のせいぞう製造こうてい工程についてせつめい説明します。

蒸煮室

（１）げんぼく原木の

げんぼく原木（まるた丸太）のじゅひ樹皮をバーカでは剥ぎ、ひつよう必要におう応じていってい一定のなが長さにたま玉ぎ切りしたあと後、せっさく切削しやすくするためにじょうしゃ蒸煮をおこな行います。

このとき、まるた丸太にきんぞく金属などせっさく切削のししょう支障になるものがつ付いていないかをかくにん確認し、つ付いているばあい場合はと取りのぞ除きます。

（２）せっさく切削

ごうはん合板・LVLのでは、いっぱんてき一般的に、たんぱん単板をせっさく切削するためにロータリーレース(veneer lathe)をしよう使用します。しん芯だ出しそう装ち置（チャージャ：log charger）でのかいてん回転ちゅうしん中心をき決めたあと後、ロータリーレースでまるた丸太をせっさく切削し、あつ厚さ0.6～5.0ｍｍのたんぱん単板にします。

せっさく切削したは、クリッパ(veneer clipper)をいてふし節やわ割れなどのけってん欠点をと取りのぞ除き、いってい一定のなが長さにさいだん裁断します。

（3）たんぱん単板の

ドライヤ

げんぼく原木からけず削ったたんぱん単板はすい水ぶん分をおお多くふく含んでおり（これを「たんぱん単板」という。）、そのままではにえいきょう影響することから、ドライヤ（dryer）をいてがんすいりつ含水率10％までかんそう乾燥させます。

かんそう乾燥おんど温度は160～180℃ですが、じゅしゅ樹種やきせつ季節などによってちょうせい調整するひつよう必要があります。

（４）（せんべつ選別・ほしゅう補修・しくみ仕組）

かんそう乾燥ご後ののけってん欠点をほしゅう補修し、はば幅がた足りないものははば幅はぎをおこな行って、いってい一定のおお大きさのたんぱん単板にちょうせい調整します。

たんぱん単板を、ひょうめん表面（フェイス）に使うもの、なかいた中板としてつか使うもの（センターコア、クロスバンド）、（バック）に使うものにせんべつ選別し、せんい繊維ほうこう方向をちょっこう直交させてしょてい所定のまいすう枚数にく組みあ合わせます。これを「しく仕組み」といいます。

）

フェイス（F）

クロスバンド

センターコア

バック（B）

フェイス（F）

バック（B）

センターコア

クロスバンド

クロスバンド

ごうはん合板こうじょう工場では、でしく仕組みをおこな行うベニヤセッタ（veneer assembly equipment）とばれるきかい機械がどうにゅう導入されています。

（５）せっちゃく接着

グルースプレッダ(glue spreader)などをいてなかいた中板のりょうめん両面にせっちゃく接着ざい剤をとふ塗布し、しょてい所定のまいすう枚数（３、５まい枚、７まい枚などきすう奇数）でりあ合わせます。

つか使われるざい剤はごうはん合板のようと用途によってこと異なります。いっぱんてき一般的に、こうぞうよう構造用ごうはん合板にはフェノールじゅし樹脂せっちゃく接着ざい剤が、かぐ家具などのぞうさくよう造作用のごうはん合板にはメラミンじゅし樹脂せっちゃく接着ざい剤やユリアじゅし樹脂せっちゃく接着ざい剤がつか使われています。

（６）れいあつ冷圧・

は貼りあ合わせたばかりのごうはん合板を、コールドプレスき機をもち用いてじょうおん常温でかり仮あってい圧締します（20ぷん分ていど程度）。これを「れいあつ冷圧」といいます。

その、ホットプレスき機をもち用いて、110～135℃でかねつ加熱しながら８～12kgf/㎠のあつりょく圧力であってい圧締し、せっちゃく接着ざい剤をこうか硬化させてせいけい成形します。これを「ねつあつ熱圧」といいます。

ねつあつ熱圧がしたあと後は、せっちゃく接着せいのう性能をあんてい安定させるため、いってい一定きかん期間（3～7にち日ていど程度）ようじょう養生します。

コールドプレス（冷圧）　　　　　　　　　　　　　　　　　ホットプレス（熱圧）

（7）すんぽう寸法さいだん裁断・しあ仕上げ・けんさ検査

ダブルサイザ（double sizer）などをいてごうはん合板のしほう四方をさいだん裁断し、すんぽう寸法をととの整えます。

その、ひょうめん表面をなめ滑らかにするため、サンダ(sander)やプレーナーをもち用いてけんま研磨し、１まい枚１まい枚しょてい所定のけんさ検査をお終えてからしゅっ出か荷されます。

3.4　ツキいた板

ツキ板のげん原ざい材りょう料となるげんぼく原木は、けいきゅう径級がふと太いことやいろつや色艶がよいことなどのじょうけん条件をみ満たしたゆうりょう優良ぼく木がしよう使用され、にほん日本こくない国内だけでなくせかい世界かくち各地からあつ集められています。

3.4.1　たんぱん単板の

（1）せいざい製材

ツキげんぼく原木は、せいざい製材じょ所で「フリッチ」とよ呼ばれるかたち形にせいざい製材されます。このとき、うつく美しいもく木め目のツキいた板がさいしゅ採取できるよう、もく木り理のほうこう方向やふし節、けってん欠点のうむ有無などげんぼく原木のじょうきょう状況をかくにん確認しながらきどり木取りをおこな行います。

（2）しゃふつ煮沸

せっさく切削にしたかた硬さまでフリッチをやわらかくするため、40～90℃のでフリッチをしゃふつ煮沸します。じゅしゅ樹種やき木のじょうたい状態によって、しゃふつ煮沸のおんど温度やにっすう日数はこと異なります。

また、によってフリッチない内のがんすいりつ含水率のきん均いつか一化や、あく灰汁ぬ抜きのこうか効果などがえ得られ、ざい材のいろみ色味がよ良くなるこうか効果があるとされています。

（３）せっさく切削

しゃふつ煮沸したフリッチを、スライサ（veneer slicer）やロータリーレースをもち用いて0.2mm～3.0mmていど程度のさのたんぱん単板にせっさく切削します。にほん日本では、いっぱんてき一般的に0.2mmのさのツキいた板がしゅりゅう主流です。

せいさん生産されるのしゅるい種類は、せっさく切削ほうほう方法によってスライスドたんぱん単板、ロータリーたんぱん単板などがあります。もっと最もいっぱんてき一般的なのは、スライサを用いてせいさん生産されるスライスドたんぱん単板で、フリッチによってにんい任意のもくめ木目がえ得られることがとくちょう特徴です。

ねんりん年輪に対してせっせん接線ほうこう方向にスライスすると「いため板目」、ちょっかく直角ほうこう方向にスライスすると「まさめ柾目」のツキいた板がせいさん生産されます。

いっぽう一方、ロータリーレースをもち用いてせいさん生産されるロータリーたんぱん単板は、ねんりん年輪がふきそく不規則でふくざつ複雑なかたち形となる「もくめ杢目」がとくちょう特徴で、れんぞく連続したはば幅のひろ広いツキいた板がせいさん生産できます。

スライス

ツキ板（杢目）

ロータリー切削

原木

【杢目のスライス】

ツキ板（柾目）

原木

製材

【柾目のスライス】

ツキ板（板目）

スライス

原木

製材

【板目のスライス】

（４）かんそう乾燥

うす薄くスライスされたは、すい水ぶん分をふく含んだままだとカビやへんしょく変色がお起きるため、てきとう適当ながんすいりつ含水率までさ下げるためにかんそう乾燥をおこな行います。かんそう乾燥ほうほう方法には、しぜん自然かんそう乾燥、ねっぷう熱風かんそう乾燥、ロールかんそう乾燥、こうしゅうは高周波かんそう乾燥などのほうほう方法があり、このうち、こうしゅうは高周波かんそう乾燥がもっと最もおお多くおこな行われています。

3.4.2　ツキせいひん製品のせいぞう製造

ツキのせっちゃく接着は、おも主にしょくにん職人によるて手さぎょう作業でおこな行われるのがいっぱんてき一般的です。き基ざい材にせっちゃく接着ざい剤をきんいつ均一にとふ塗布し、ここに、き基ざい材のはば幅やは貼りつ付けるまいすう枚数にあ合わせてさいだん裁断したツキいた板を、かさ重ならないようすきま隙間なくなら並べては貼りつ付けていきます。

ブックマッチ

（1枚ごとに裏返しに貼る）

スリップマッチ

（同じ向きに並べて貼る）

は貼りのパターンをか変えるだけでさまざまなもよう模様をつく作りだ出せることもとくちょう特徴であり、おな同じはば幅にそろ揃えたツキいた板をおな同じむ向きになら並べては貼る「スリップマッチ（ストレートり）」など、かずおお数多くのは貼りかた方がそんざい存在します。

逆ダイヤモンド貼り

ダイヤモンド貼り

【ツキ板のはぎ合わせ方の例】

矢羽根貼り

3.5　フローリング

2.5でしたように、フローリングには「たんそう単層フローリング」と「ふくごう複合フローリング」の２しゅるい種類があります。それぞれのせいひん製品ごとにせいぞう製造こうてい工程がこと異なることから、ほん本テキストではふくごう複合フローリングのせいぞう製造こうてい工程をちゅうしん中心にせつめい説明します。

（１）ごうはん合板の、ちょうせい調整

ふくごう複合フローリングのざい材には、あつ厚さ9mmていど程度のをつか使うことがいっぱんてき一般的です。はじめに、にゅうか入荷したごうはん合板のあつ厚さやせっちゃく接着じょうきょう状況などをかくにん確認し、ひつよう必要におう応じてサンダをつか使ってあつ厚さのちょうせい調整などをおこな行います。

（２）MDF、たんぱん単板の

ごうはん合板のひょうめん表面に、あつ厚さ3mmていど程度のMDFを、そのうえ上にてんねん天然ぼく木ツキいた板またはオレフィンシートをせっちゃく接着ざい剤では貼りつ付け、ホットプレスき機であってい圧締します。

つか使われるざい剤は、ポリウレタンけい系せっちゃく接着ざい剤やエポキシじゅし樹脂けい系せっちゃく接着ざい剤がいっぱんてき一般的です。

（３）すんぽう寸法さいだん裁断

（２）でしたざいりょう材料を、まる丸のこばん盤やおび帯のこばん盤をもち用いて、いっぱんてき一般的なフローリングのサイズである30cm×180cmのにさいだん裁断します。

（４）ひょうめん表面かこう加工

フローリングのデザインにはひょうめん表面のみぞ溝が大きくえいきょう影響するため、ひょうめん表面にたて縦ほうこう方向のみぞ溝をかこう加工し、デザインをととの整えます。せいひん製品によってはよこ横ほうこう方向にもみぞ溝をかこう加工することがあります。

みぞ溝のかこう加工にはルータ（router）やカッタなどをしよう使用します。

（５）さね実かこう加工

フローリングには、いた板のそくめん側面に凸凹のかこう加工がほどこ施されており、これを「さね実」といいます。これにより、フローリングをせこう施工するときに、いた板どうし同士をれんけつ連結させ、ズレなどをふせ防ぐことができます。

さね実には、凸（とっき突起をのこ残してじょうげ上下をけず削ったかこう加工）の「オスざね実」と、凹かこう加工（オスがはい入るみぞ溝をつく作るかこう加工）の「メスざね実」が、フローリングそくめん側面のたいめん対面につい対になるようにかこう加工されます。

さね実のかこう加工には、エンドテノーナ(end tenoner)やモルダなどをしよう使用します。

（６）ちゃくしょく着色・

たんそう単層フローリングやてんねん天然ぼく木ツキ板けしょう化粧のふくごう複合フローリングは、ひょうめん表面にちゃくしょく着色・とそう塗装をおこな行うことがいっぱんてき一般的です。（ふくごう複合フローリングのうち、オレフィンシートをひょうめん表面にけしょう化粧したせいひん製品は、オレフィンシートがすでにとそう塗装されているためとそう塗装はおこな行わない。）

とそう塗装には、ローラをかいてん回転させて、じどう自動おく送りされるざい材りょう料のひょうめん表面にとりょう塗料をとふ塗布するロールコータ(roll coater)や、カーテンになが流したとりょう塗料のなか中にざい材りょう料をおく送るフローコータ(flow coater)などのがつか使われます。

また、こうか硬化ざい剤をま混ぜたとりょう塗料をしよう使用し、しがいせん紫外線をあ当ててとりょう塗料をこうか硬化させることがいっぱんてき一般的です。

3.6　チップ

木材チップの製造工程

（１）・いぶつ異物のじょきょ除去

げんぼく原木からチップをせいぞう製造するばあい場合、せいしよう製紙用チップではバーカをもち用いてじゅひ樹皮をは剥ぎ、ねんりょうよう燃料用チップではじゅひ樹皮をは剥がずにチップ化するのがいっぱんてき一般的です。

けんちく建築ぶつ物などのかいたい解体ざい材・はい廃ざい材からチップをせいぞう製造するばあい場合、チップか化をおこな行うまえ前に、はさいき破砕機やチッパーき機のはもの刃物をいた傷めるげんいん原因となるいし石やコンクリート、きんぞく金属くずなどのいぶつ異物をせんべつ選別し、あらかじめと取りのぞ除きます。

くぎ釘やボルトなどのさなきんぞく金属るい類は、チップか化したあと後にマグネットセパレータ(magnetic separator)をいてと取りのぞ除きます。

（２）せっさく切削・

チップのせいぞう製造ほうほう方法はおも主に２とお通りあります。

チッパーナイフによるによってえ得られるチップを「せっさく切削チップ」といい、そのけいじょう形状はし四かくけい角形のフレークじょう状となります。

いっぽう一方、ハンマークラッシャをもち用いてきかい機械てき的なだげき打撃によってえ得られるチップを「はさい破砕チップ」といい、けいじょう形状はほそなが細長いピンじょう状をしています。これらはピンチップやクラッシャーチップともよ呼ばれます。

（３）せんべつ選別

せいぞう製造したチップを、チップスクリーンをいてふるいわ分け、おお大きさにおう応じてせんべつ選別します。

（４）ほかん保管

チップにおけるチップのほかん保管ほうほう方法には、サイロほうしき方式とのづ野積みほうしき方式があります。チップをほかん保管するときは、びせいぶつ微生物のはたら働きなどによりチップからはつねつ発熱し、しぜん自然はっか発火をお起こすことがあるのでちゅうい注意がひつよう必要です。

また、サイロのばあい場合、みっぺい密閉されたチップサイロに入るときに、さんけつ酸欠やカビ・ふんじん粉塵をす吸いこ込まないよう、じゅうぶん十分にかんき換気をおこな行ってからサイロない内にはい入るなどのちゅうい注意がひつよう必要です。

3.7　プレカット

げんざい現在、くのプレカットこうじょう工場では、コンピュータにじゅうたく住宅のせっけいず設計図をにゅうりょく入力するとぶ部ざい材かこう加工のじょうほう情報がじどう自動でさくせい作成され、これをもと基にコンピュータせいぎょ制御できかい機械かこう加工するシステム（CAD/CAMシステム）がりよう利用されています。

（１）ざい材りょう料・ひんしつ品質けんさ検査

プレカットでは、ざい材のしんしゅく伸縮によるすんぽう寸法へんか変化や、ねじれ、くる狂いがしょう生じるとつぎて継手やし仕ぐち口がつか使えなくなることから、かんそう乾燥ざい材やしゅうせい集成ざい材がしよう使用されます。

かこう加工を行う前に、しゅ種やすんぽう寸法、わ割れやねじれ、ま曲がりなどのけってん欠点、がんすいりつ含水率などについてけんさ検査をおこな行います。

（２）データのにゅうりょく入力（CADにゅうりょく入力）

CAD（Computer Aided Design）とは、コンピュータによるしえん支援のことをいう。じゅうたく住宅のせっけいず設計図のじょうほう情報をにゅうりょく入力することで、かくぶ各部ざい材のすんぽう寸法やつぎて継手・し仕ぐち口のけいじょう形状など、ぶ部ざい材のかこう加工にひつよう必要なデータをさくせい作成します。

（３）ざい材のかこう加工

CADでさくせい作成したデータを、CAM（Computer Aided Manufacturing：コンピュータによるしえん支援）データにじどう自動へんかん変換し、れんどう連動するプレカットかこう加工きかい機械によってぶざい部材のせっさく切削かこう加工をおこな行います。

かこう加工きかい機械はコンピュータによってそうさ操作されるため、ごさ誤差1mmいか以下のにたか高いせいど精度でぶ部ざい材のかこう加工がおこな行われます。

（４）・こんぽう梱包・しゅっか出荷

かこう加工ず済みのプレカットは、データどお通りにかこう加工されているかなどのけんぴん検品をおこな行ったご後、1こ戸ごとにこんぽう梱包し、けんちく建築げんば現場でく組みた立てるじゅん順ばん番にしゅっ出か荷します。

だい第３　かく各せいひん製品のせいぞう製造さぎょう作業でつか使われるおも主なきかい機械・そうち装置

3.1　せいざい製材

（１）バーカ（はくき機）

まるた丸太からじゅひ樹皮をと取りのぞ除くきかい機械をバーカ（はくき機）といい、次のようなしゅるい種類があります。

-リングバーカ(ring barker)

チェーンでおく送りされてくるまるた丸太に、かいてん回転するリングにと取りつ付けたアームのせんたん先端のは刃でじゅひ樹皮をと取りのぞ除きます。

-ヘッドバーカ(head barker)

かいてん回転させたに、アームのせん先たん端にと取りつ付けたかいてん回転はもの刃物をお押しつ付けてじゅひ樹皮をと取りのぞ除きます。

-チェーンバーカ(chain barker)

かいてん回転させに、そうこう走行するチェーンまたはチェーンカッタをお押しつ付けてじゅひ樹皮をと取りのぞ除きます。

-ジェットバーカ（jet barker）

かいてん回転させたに、ジェットすいりゅう水流をあ当ててじゅひ樹皮をと取りのぞ除きます。

（２）のこばん盤(circular saw machine)

まる丸のこは、しゅじく主軸（のこ）にえんばんじょう円盤状ののこをと取りつ付け、これをかいてん回転させて木ざい材をひ挽くきかい機械のことです。おも主なものとして、つぎ次のようなしゅるい種類があります。

-ツインのこばん盤(twin circular saw machine)

１または２ほん本のしゅじく主軸に２まい枚のまる丸のこをと取りつ付け、ざい材のりょうはじ両端（へいこう平行する２）をどうじ同時にたて縦び挽きするまる丸のこばん盤のこと。ざい材をじどう自動おく送りするもの、そう送ざい材しゃ車つ付きのもの、ざい材をこてい固定してまる丸のこばん盤がいどう移動するものがあります。

けい径がさいまるた丸太からしょうかく正角をひ挽くのにたよう多用されます。

-エジャ(edger)

みみ耳つ付きのみみ耳（まる丸み）をとして、しょてい所定のはば幅のいた板にひ挽くまる丸のこばん盤のこと。１ぽん本または２ほん本のしゅじく主軸にまる丸のこをと取りつ付け、ざい材をテーブル上でどうりょく動力おく送りして、たて縦び挽きします。

まる丸のこが１のシングルエジャ、２まい枚のダブルエジャ、３まい枚いじょう以上のマルチプルエジャ（ギャングエジャともいう。）があります。

-リッパ（リップソー: rip saw）

じ自どう動おく送りのキャタピラもしくはロールなどをそな備え、ざい材をたて縦び挽きするまる丸のこばん盤のこと。つうじょう通常、ざい材はしゅじく主軸のかぶ下部でかこう加工されます。

のこのぜんご前後にはせっさく切削のさい際のかこう加工ざい材のは跳ねかえ返りをふせ防ぐため、おさ押えローラがあり、かこう加工ざい材をテーブルにたい対してお押さえることでスムーズなおくりだ送出しをほじょ補助しています。

まる丸のこが２のツインリッパ、３まい枚いじょう以上のマルチプルリッパ（ギャングリッパともいう）があります。

-クロスカットソー(cross cut-off saw)

ざい材をび挽きするためのまる丸のこばん盤のことで、のこじく軸をじく軸にちょっかく直角ほうこう方向にいどう移動させてよこぎ横切りします。せいざい製材ひん品のなが長さぎ決めや、せいた背板やは端ざい材のよこぎ横切りをおこな行うためにつか使われます。

-トリマ(trimmer)

おも主にチェーンによってざい材をよこ横おく送りして、ふくすう複数のまる丸のこでよこ横び挽きするまる丸のこばん盤のこと。１ぽん本のしゅじく主軸に２まい枚いじょう以上のまる丸のこをと取りつ付け、ざい材をよこ横おく送りしてなが長さぎ決めをおこな行うたん単じく軸トリマ（single spindle trimmer）、それぞれにをも持つたすう多数のまる丸のこをへいれつ並列になら並べ、どうじ同時にふくすう複数のまる丸のこをさどう作動させてよこ横び挽きするた多じく軸トリマ(multiple spindle trimmer)があります。

（３）のこばん盤(band saw machine)

おび帯のこは、２つののこぐるま車にエンドレスのおび帯のこをか掛けてきんちょう緊張させ、いっぽう一方ののこぐるま車をくどう駆動しておび帯のこをそうこう走行させて、もく木ざい材をひ挽きざい材するきかい機械のこと。

のこのはいち配置には、じょうげ上下（すいちょく垂直）と（すいへい水平）の２しゅるい種類があり、ぜんしゃ前者をたてがた縦形、こうしゃ後者をよこがた横形といいます。おび帯のこばん盤には、いか以下のようなしゅるい種類があります。

-じどう自動そう送ざい材しゃつき車付おび帯のこ

(band saw machine with auto-feed carriage)

ざい材をざい材しゃ車にの載せておうふく往復させ、たて縦び挽きするおび帯のこばん盤。おび帯のこき機ほんたい本体とじどう自動そう送ざい材しゃ車からこうせい構成されます。おも主におお大わ割り・ちゅう中わ割りにつか使われます。

-テーブルのこばん盤(table band resaw)

テーブルとをそな備えたおび帯のこばん盤で、ざい材をテーブルじょう上でおく送り、ざい材をたて縦び挽きします。はんせいひん半製品のちゅうわ中割り・こ小わ割りにつか使われます。

-じどう自動ローラりおび帯のこばん盤(auto-roller table band resaw)

じどう自動ローラをそな備えたおび帯のこばん盤のことで、おく送りローラによってテーブルじょう上でざい材をおく送り、たて縦び挽きするおび帯のこばん盤のこと。おく送りローラが２こ個いじょう以上のものはふくごう複合じどう自動おく送りテーブルおび帯のこばん盤といいます。

-ツインのこばん盤(twin band saw machine)

さゆう左右かって勝手ちが違いの２のおび帯のこばん盤をむ向かいあ合わせにせっち設置し、ざい材の２かしょ所をどうじ同時にたて縦び挽きすることができるおび帯のこばん盤のこと。

（４）じんき機(dust collector)

せいざい製材こうてい工程でするのこくず屑やふん紛じん塵などをふうりょく風力によってあつ集めるきかい機械のこと。そうふうき送風機によりきゅういん吸引し、えんしんりょく遠心力によってのこくず屑などをぶん分り離・しゅうじん集塵するサイクロンしき式や、フィルタによってのこくず屑などをしゅうじん集塵するバグフィルターしき式などのしゅるい種類があります。

3.2　しゅうせい集成ざい材

（１）グレーディングマシン(stress grading machine)

もく木ざい材にしんどう振動やかじゅう荷重をくわ加え、ヤングけいすう係数をそくてい測定するきかい機械。

写真：銘建工業(株) HP

にほん日本でされているグレーディングマシンには、もく木ざい材にま曲げかじゅう荷重をくわ加えてそのかじゅう荷重とへんけい変形からま曲げヤングけいすう係数をもと求める「バッチしき式」、こうじょう工場のラインじょう上でもく木ざい材を送りながらいってい一定のかじゅう荷重をくわ加えて、れんぞく連続てき的にヤングけいすう係数をそくてい測定する「れんぞく連続しき式」、もく木ざい材にだげき打撃をあた与えてたて縦しんどう振動のこゆう固有しんどうすう振動数をそくてい測定してどうてき動的ヤングけいすう係数を求める「だげき打撃しんどう振動ほうしき方式」があります。

しゅうせい集成ざい材こうじょう工場では、こうそく高速にそくてい測定できることから、おも主にれんぞく連続しき式のグレーディングマシンがしよう使用されます。

（２）つぎて継手かこう加工きかい機械

-フィンガジョインタ(finger jointer)

フィンガカッターとばれるカッターで木ざい材のこぐちたんぶ木口端部をて手のゆび指（フィンガー）にかこう加工するきかい機械のこと。せつごうぶ接合部にせっちゃく接着ざい剤をとふ塗布し、なが長さほうこう方向にせつ接ごう合することでちょうじゃく長尺ざい材をつく作るまでのいちれん一連のこうてい工程をじどう自動か化したきかい機械もあります。

フィンガカッター　　　　　　　　　　写真：銘建工業(株)HP

（３）しゅうせい集成きかい機械（あってい圧締きかい機械）

せっちゃく接着ざい剤をとふ塗布したラミナを、ゆあつ油圧などによってあってい圧締するきかい機械で、かいてん回転がた型やたてがた縦型のものなどがあります。

あってい圧締ほうほう方法は、するせっちゃく接着ざい剤のしゅるい種類によってこと異なります。すいせい水性こう高ぶん分し子イソシアネートけい系じゅし樹脂せっちゃく接着ざい剤のばあい場合はじょうおん常温であつりょく圧力をかけるコールドプレスき機が、ねつ熱こうか硬化せい性のレゾルシノールじゅし樹脂せっちゃく接着ざい剤のばあい場合はかねつ加熱してあつりょく圧力をかけるホットプレスき機がつか使われます。

また、でかねつ加熱しながらあつりょく圧力をかける「こうしゅうは高周波プレス」もつか使われており、ホットプレスよりもせっちゃく接着じかん時間がたんしゅく短縮されるため、こうりつてき効率的なせいさん生産がかのう可能です。

中断面集成材の縦型コールドプレス　　　　　 小断面集成材の回転コンポーザー

写真：銘建工業(株)HP

（４）しあげ仕上きかい機械

-モルダ(moulder)

いた板ざい材やかく角ざい材のひょうめん表面を、もく木ざい材にそ沿ってかいてん回転するかんな鉋をもち用いてかこう加工するきかい機械のこと。ひょうめん表面をなめ滑らかにととの整えるためにひろ広くもち用いられており、「プレーナー」ともよ呼ばれます。

もく木ざい材のじょうげ上下さゆう左右（よん四めん面）をどうじ同時にせっさく切削し、あつ厚さやはば幅をととの整えてせいかく正確なすんぽう寸法にけず削りだ出すことができるほか、みぞ溝かこう加工などのせいけい成型やもよう模様をつけることもできます。

3.3　ごうはん合板・LVL・ツキいた板

（１）たんぱん単板せいぞう製造きかい機械

-ロータリーレース(veneer lathe)

げんぼく原木をかいてん回転させながらはもの刃物をあ当ててうす薄くせっさく切削し、たんぱん単板をせいぞう製造するきかい機械のこと。にほん日本こくない国内のごうはん合板こうじょう工場やLVLこうじょう工場では、おも主ににほん日本でかいはつ開発された「スピンドルレスほうしき方式」とよ呼ばれるタイプのロータリーレースがつか使われています。

スピンドルレスほうしき方式では、げんぼく原木をよこ横とした下からささ支えるロールをはいち配置し、のこぎりじょう鋸状のは歯がつ付いたえん円ばん盤（ガンギ）をげんぼく原木にお押しあ当て、ガンギをくどう駆動・かいてん回転させることでげんぼく原木をかいてん回転させます。

げんぼく原木をかいてん回転じく軸（スピンドル）でお押さえるひつよう必要がないことから、む剥きしん芯がちい小さくなってもたんぱん単板のせっさく切削がかのう可能となり、すえ末くちけい口径14cmていど程度のげんぼく原木でもげんりょう原料としてかつよう活用することがかのう可能となっています。

-スライサ(veneer slicer)

きょだい巨大なかんな鉋のようなきかい機械で、フリッチまたははもの刃物（ナイフ）をおうふく往復させてたんぱん単板をせいぞう製造するきかい機械のこと。はもの刃物をそな備えたかんな鉋だい台、おくりだし送出そうち装置、フリッチホルダ（フリッチをつかむそうち装置）からこうせい構成される。

なめ滑らかにせっさく切削するため、いっぱんてき一般的に、はもの刃物をフリッチのせっさく切削ほうこう方向にたい対してなな斜めにあ当ててけず削りだ出します。

フリッチのせんい繊維ほうこう方向とせっさく切削ほうこう方向がへいこう平行するほうほう方法を「たて縦つ突き」、ちょっこう直交するほうほう方法を「よこつ横突き」といいます。しんようじゅ針葉樹ざい材をフリッチとしてもち用いるばあい場合には、たて縦つ突きほうしき方式でおこな行われることがおお多いです。

（２）たんぱん単板かんそう乾燥きかい機械

-ドライヤ(dryer)

たんぱん単板を２れん連のロールのあいだ間にはさんでれんぞく連続てき的におく送り、ボイラーからのねっぷう熱風をあ当ててかんそう乾燥するきかい機械のこと。ねっぷう熱風は、たんぱん単板のおく送りほうこう方向とへいこう平行またはちょっかく直角ほうこう方向にきょうせい強制てき的にじゅんかん循環させています。

（３）せっちゃく接着ざい剤とふ塗布きかい機械

-グルースプレッダ(glue spreader)

じどう自動おく送りされるたんぱん単板に、かいてん回転するローラでいってい一定りょう量のせっちゃく接着ざい剤をとふ塗布するきかい機械のこと。

（４）しあげ仕上きかい機械

-ダブルサイザ(double sizer)

かんかく間隔をちょうせい調整できるたが互いにへいこう平行にと取りつ付けられた２まい枚のまる丸のこと、もく木ざい材のおく送りそうち装置からこうせい構成されるきかい機械のこと。

ごうはん合板などのりょうたん両端を１かい回のおく送りこ込みでどうじ同時にせつだん切断し、しょてい所定のすんぽう寸法にしあ仕上げることができます。もく木ざい材のおく送りをしゅどう手動でおこな行うものはダブルソーとよ呼ばれます。

-サンダ(sander)

けんま研磨ふし布紙（やすり）によって、ごうはん合板などのひょうめん表面をけんさく研削し、ひょうめん表面をなめ滑らかにしあ仕上げるきかい機械のこと。

エンドレスけんまふし研磨布紙を２こ個いじょう以上のドラムにか掛けてかいてん回転させ、けんま研磨ベルトのすいへい水平めん面でけんさく研削する「ベルトサンダ(belt sander)」や、かいてん回転するドラムのがいしゅう外周めん面にま巻きつ付けたけんまふし研磨布紙でけんさく研削する「ドラムサンダ(drum sander)」などのしゅるい種類があります。

3.4　フローリング

-エンドテノーナ(end tenoner)

もく木ざい材をキャタピラチェーンではんそう搬送しながら、さゆう左右りょうたん両端のせつだん切断、せいけい成型、みぞ溝かこう加工ができるきかい機械のこと。ふくすう複数のかこう加工じく軸にと取りつ付けられたはもの刃物によって、こうせいど高精度にさまざま様々なかこう加工ができます。「ほぞ取りばん盤」ともよ呼ばれます。

フローリングボードなどのこぐちぶ木口部に、たて縦つ継ぎよう用のかこう加工をおこな行うせんよう専用のほぞと取りばん盤のことを「エンドマッチャ(end matcher)」とよ呼びます。

3.5　チップ

-チッパ(chipper)

らせんディスクチッパの構造

チップをつく作るきかい機械のことをいい、せっさく切削のほうほう方法によって「ディスクチッパ(disk chipper)」「ドラムチッパ（drum chipper）」などがあります。

チップこうじょう工場では、かいてん回転えん円ばん盤にチッパナイフ（きりば切刃）をと取りつ付けたディスクチッパがいっぱんてき一般的につか使われています。ディスクチッパでは、まるた丸太のとう投にゅうぐち入口はディスクにたい対してなな斜めになっており、このかくど角度によってせっさく切削のかくど角度がき決まります。ほんたいがわ本体側にはベットナイフ（うけは受刃）がこてい固定されており、チッパナイフとのかんかく間隔のちょうせい調整がひつよう必要となります。　ドラムチッパは、かいてん回転するおおがた大型ロータにと取りつ付けられたせっさく切削ば刃とうけ受は刃にたい対してもく木ざい材をおく送りこ込み、だげき打撃とせっさく切削をどうじ同時におこな行うことでチップか化をおこな行います。

また、きんねん近年はいどう移動しき式チッパ、しゃさいしき車載式チッパなどもとうじょう登場してきており、これをさいよう採用するこうじょう工場もふ増えています。

-チップスクリーン(chip screen)

チッパーき機で作られたチップを、スリーバー（オーバーサイズチップ）とダスト（ごく極しょう小チップ）及びせいひん製品チップ（きかく規格サイズチップ）にふるいわ分け、せんべつ選別するきかい機械のこと。そのかどう稼働ほうほう方法からかいてん回転がた型、せんかいがた旋回型、しんどうがた振動型にわ分けられます。

3.6　プレカット

（１）おうか横架ざい材・はしら柱ざい材かこう加工ライン

おうか横架ざい材かこう加工ラインではどだい土台やはり梁けた桁などを、はしら柱ざい材かこう加工ラインでははしら柱やつか束ざい材などのこうぞう構造ざい材をかこう加工します。おお多くのきかい機械では、ぶ部ざい材の6めん面（じょうげ上下めん面、そく側めん面、こぐちめん木口面）をかこう加工するため、ラインじょう上にはいち配置されたかこう加工装置を、ぶ部ざい材がいどう移動しながらかこう加工がおこな行われます。

それぞれのかこう加工じく軸のせんたん先端には、チップソーやかく角ノミ、ドリル、カッターなどのこうぐ工具がと取りつ付けられており、こうぞう構造ざい材のし仕ぐち口やつぎて継手のたよう多様なけいじょう形状にたいおう対応しています。

横架材加工ライン

（２）かなもの金物こうほう工法せんよう専用かこう加工ライン

かなもの金物こうほう工法は、じく軸ぐみ組こうほう工法のはしら柱やはり梁などのせつごうぶ接合部のかこう加工を、とくしゅ特殊なせつ接ごうかな合金ぐ具にお置きか換えたこうほう工法のことをいいます。もく木ざい材のけず削りと取りぶ部ぶん分をさいしょうげん最小限にできることや、せこう施工がかんたん簡単なことなどからふきゅう普及がすす進んでいます。

ドリフトピン穴

スリット加工

梁受け金物

取付穴

金物工法の加工形状の例

しよう使用するかなもの金物におう応じて、みぞ溝（スリット）やかなもの金物のと取りつ付けあな穴など、つうじょう通常とはこと異なるかこう加工をおこな行うひつよう必要がありますが、おうか横架ざい材・はしら柱ざい材かこう加工ラインのはもの刃物をか替えてたいおう対応するばあい場合もあります。

（３）はがら羽柄ざい材かこう加工き機

はがら羽柄ざい材とは、まばしら間柱やたるき垂木、ねだ根太などのこうぞう構造ざい材をおぎな補うぶざい部材やしたじ下地ざい材のことをいいます。ちい小さなだん断めん面のぶ部ざい材が多く、かこう加工けいじょう形状がひかくてき比較的たんじゅん単純であるため、おな同じ部ざい材をたいりょう大量にかこう加工するケースが多いです。

まる丸のこやボーリングすい錘、すじかい筋違か欠きカッターなどのかこう加工こうぐ工具をあらかじめツールホルダぶ部にセットしておくことで、かこう加工ないよう内容におう応じたこうぐ工具をじどう自動てき的にえら選び、と取りだ出すことができるものもあります。

羽柄材加工ライン

（４）ごうはん合板かこう加工き機

やね屋根、ゆか床、かべ壁などにつか使われるごうはん合板部ざい材を、けいじょう形状にあ合わせてかこう加工することができるきかい機械のこと。のこじく軸とルータじく軸をそな備えており、せつだん切断のほか、か欠きかこう加工もおこな行うことができます。

合板加工機